# Отчёт по лабораторной работе №12

Артём Дмитриевич Петлин

Содержание

# 1. Цель работы

Получить навыки настройки сетевых параметров системы.

# 2. Задание

- Продемонстрируйте навыки использования утилиты ip (см. раздел 12.4.1).

- Продемонстрируйте навыки использования утилиты nmcli (см. раздел 12.4.2 и 12.4.3).

# 3. Теоретическое введение

В компьютерных сетях типа TCP/IP для идентификации устройств при сетевом взаимодействии по протоколу IP используются IP-адреса (Internet Protocol Address). IP-адрес присваивается сетевому интерфейсу устройства — физическому или виртуальному устройству, предназначенному для передачи данных через компьютерную сеть. В качестве сетевого интерфейса часто выступает сетевая карта.

До недавнего времени в ОС типа Linux имена сетевых интерфейсов состояли из префикса, характеризующего тип интерфейса, и порядкового номера интерфейса данного типа в системе. Например, eth0 — первая сетевая карта, обнаруженная BIOS при загрузке устройства, eth1 — вторая и т. д.

# 4. Выполнение лабораторной работы

Рисунок 1: ip -s link

Получаем полномочия администратора. Изучаем информацию о сетевых интерфейсах и статистику передачи данных. Мы наблюдаем детальную статистику по каждому сетевому интерфейсу. Например, для интерфейса enp0s3 видим количество принятых и переданных пакетов, ошибок передачи и другую служебную информацию, что позволяет оценить качество сетевого соединения.

Рисунок 2: ip route show

Анализируем таблицу маршрутизации системы. Видим основной маршрут по умолчанию через шлюз 10.0.0.1, а также локальные маршруты для сети 10.0.0.0/24. Проверяем назначенные IP-адреса на сетевых интерфейсах. Ннаблюдаем назначенный IPv4-адрес, MAC-адрес сетевой карты и состояние интерфейса (UP), что подтверждает его активность.

Рисунок 3: ping

Тестируем подключение к интернету с помощью отправки тестовых пакетов.

Рисунок 4: ip addr

Добавляем дополнительный IP-адрес к сетевому интерфейсу. Проверяем успешность добавления адреса.

Рисунок 5: ipconfig

Сравниваем вывод современных и традиционных сетевых утилит. Утилита ip предоставляет более полную и актуальную информацию о сетевых интерфейсах, тогда как ifconfig постепенно устаревает и ее функциональность ограничена.

Рисунок 6: ss -tul

Исследуем открытые сетевые порты системы.

Рисунок 7: nmcli

Получаем полномочия администратора и изучаем текущие сетевые соединения. Создаем новое Ethernet-соединение с динамическим получением IP-адреса.

Рисунок 8: nmcli

Создаем статическое Ethernet-соединение с фиксированными сетевыми параметрами. Проверяем список всех доступных соединений.

Рисунок 9: nmcli

Активируем статическое соединение и проверяем применение настроек.

Рисунок 10: nmcli

Возвращаемся к соединению с динамической настройкой.

Рисунок 11: nmcli

Отключаем автоматическое подключение для статического соединения. Настраиваем основной DNS-сервер для статического соединения. Добавляем дополнительный DNS-сервер. Изменяем основной IP-адрес статического соединения. Добавляем дополнительный IP-адрес к соединению. Активируем измененное соединение и проверяем применение новых параметров.

Рисунок 12: nmtui

Изучаем настройки сети через текстовый интерфейс nmtui. static - ручная настройка с двумя IP-адресами (10.0.0.20/24 и 10.20.30.40/16), шлюзом 10.0.0.1 и DNS-серверами 10.0.0.10 и 8.8.8.8.

Рисунок 13: nmtui

dhcp - автоматическое получение сетевых параметров

Рисунок 14: nmtui

adpetlin.localdomain - соединение по умолчанию с автоматической настройкой

Рисунок 15: графический интерфейс

Рисунок 16: графический интерфейс

Рисунок 17: графический интерфейс

Исследуем сетевые настройки в графическом интерфейсе системы.

Рисунок 18: nmcli

Возвращаемся к первоначальному сетевому соединению.

# 5. Ответы на контрольные вопросы

- Какая команда отображает только статус соединения, но не IP-адрес? Команда ip link show отображает состояние сетевых интерфейсов (UP/DOWN) без показа IP-адресов.

- Какая служба управляет сетью в ОС типа RHEL? Сетью управляет служба NetworkManager, которую можно проверить командой systemctl status NetworkManager.

- Какой файл содержит имя узла (устройства) в ОС типа RHEL? Имя узла хранится в файле /etc/hostname.

- Какая команда позволяет вам задать имя узла (устройства)? Команда hostnamectl set-hostname новое_имя позволяет изменить имя узла.

- Какой конфигурационный файл можно изменить для включения разрешения имён для конкретного IP-адреса? Файл /etc/hosts позволяет задать статические соответствия между IP-адресами и именами узлов.

- Какая команда показывает текущую конфигурацию маршрутизации? Команда ip route show или netstat -r отображают таблицу маршрутизации.

- Как проверить текущий статус службы NetworkManager? Командой systemctl status NetworkManager или nmcli general status.

- Какая команда позволяет вам изменить текущий IP-адрес и шлюз по умолчанию для вашего сетевого соединения? Команда nmcli connection modify “имя_соединения” ipv4.addresses новый_IP/маска gw4 шлюз с последующей активацией соединения.

# 6. Выводы

Мы получили навыки настройки сетевых параметров системы.

# Список литературы

- Робачевский А., Немнюгин С., Стесик О. Операционная система UNIX. — 2-е изд. — БХВ-Петербург, 2010.

- Vugt S. van. Red Hat RHCSA/RHCE 7 cert guide : Red Hat Enterprise Linux 7 (EX200 and EX300). — Pearson IT Certification, 2016. — (Certification Guide).

- Сайт проекта NetworkManager. — URL: https://wiki.gnome.org/Projects/ NetworkManager.

- Сайт проекта nmcli. — URL: https://developer.gnome.org/NetworkManager/ stable/nmcli.html.